Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа компьютерных технологий и информационных систем

Отчёт по лабораторной работе № 8

Дисциплина: Языки описания аппаратных средств вычислительных систем.

Выполнил студент гр. 5130901/10101  ______________  М.Т. Непомнящий

(подпись)

Руководитель  ______________  А.А. Федотов

(подпись)

Санкт-Петербург

2023

Оглавление

1.	Задание lab8_1:	3

1.1.	Цель работы:	3

1.2.	Ход решения:	3

Листинг кода конечного автомата из lab 5_1	3

1.3.	Моделирование:	7

1.4.	Выводы:	7

2.	Задание lab8_2:	8

2.1.	Задача:	8

2.2.	Решение:	8

Код устройства сортировки на языке Verilog. Lab6_3	8

Проверка результатов сортировки	10

2.3.	Моделирование:	11

2.4.	Выводы:	12

3.	Задание lab8_3:	13

3.1.	Задача:	13

3.2.	Решение:	13

Преобразователь в код 1 из N трехразрядного числа	13

3.3.	Моделирование:	14

Модуль тестирования lab8_3	14

3.4.	Моделирование на ПЛИС:	14

3.5.	Выводы:	15

Задание lab8_1:

Цель работы:

На языке Verilog, опишите тест 1 класса для проверки конечного автомата, созданного в lab5_1:

Рис. 1.1 - Конечный автомат. Lab5_1

Ход решения:

Для тестирования используется конечный автомат, разработанный в lab5_1:

Листинг кода конечного автомата из lab 5_1

module lab5_1

(

input clk, srst_in,

input [3:0] din,

output reg [7:0] q

);

reg temp_srst, srst;

reg [3:0] temp_din, d;

always @ (posedge clk)

begin

temp_din <= din;

d <= temp_din;

end

always @ (posedge clk)

begin

temp_srst <= srst_in;

srst <= temp_srst;

end

reg [1:0] state;

parameter s0 = 0, s1 = 1, s2 = 2;

always @ (posedge clk or negedge srst)

begin

if (!srst) state <= s0;

else

case (state)

s0:

if (d == 4'h1) state <= s1;

s1:

if (d == 4'h2) state <= s2;

s2:

if (d == 4'h4) state <= s1;

else if (d == 4'h8) state <= s0;

default state <= s0;

endcase

end

always @ (state)

case (state)

s0: q = 8'h00;

s1: q = 8'h55;

s2: q = 8'hff;

endcase

endmodule

Разрабатываемый тестовый модуль назовем lab5_1_tb, вызовем в нем тестируемый модуль, создав все необходимые входы и выходы:

Рис. 1.2 - Вызов тестируемого модуля.

Создадим clk т. к. исследуемое устройство – синхронное. Поскольку в тестируемом модуле необходимо несколько раз перебирать числа от 0 до 15, за исключением 1-2 штук (для того, чтоб проверить, что переход между состояниями происходит в соответствии с схемой только) напишем отдельный task с необходимым циклом:

Рис. 1.3 - Task с циклом для тестирования переходов между состояниями.

Этот Task имеет 2 входа:

- two_exceptions – флаг. Если равен нулю, то второе число в массиве except будет игнорироваться, в противном случае будут пропускаться оба числа из массива except.

- [3:0] except [0:1] – массив двух четырехбитных чисел. Первое число в массиве всегда пропускается в цикле, второе – в зависимости от флага two_exceptions.

Реализуем сами тестовые воздействия:

Рис. 1.4. Тестовые воздействия на исследуемое устройство.

Подготовим файлы к последующему моделированию. Последовательность шагов представлена на рисунках 1.5 - :

Рис. 1.5 – Создание библиотеки проекта

Рис. 1.6 – Создание библиотеки проекта

Рис. 1.7 – Добавление файлов

Рис. 1.8 – Компиляция файлов

Рис. 1.9 – Симуляция файлов

Данные тесты проверяют все возможные переходы в устройстве, а также корректность работы синхронного сброса.

Моделирование:

Запустим полученный тестовый файл, добавив на wave помимо clk, srst_in, din и q некоторые переменные из тестируемого модуля, а именно текущее состояние, d, srst:

Рис. 1.10 - Результат выполнения тестового файла.

Как видно, устройство работает корректно:

- Выполняет переходы только от требуемых значений.

- Выполняет синхронный сброс в соответствии с ТЗ.

Выводы:

В заключении, созданный тест первого класса на языке Verilog для проверки конечного автомата из лабораторной работы lab5_1 представляет собой важный инструмент для начальной проверки функциональности устройства. Этот тест позволяет убедиться, что конечный автомат правильно реагирует на основные входные сигналы и выполняет ожидаемые действия. Он служит важным этапом в разработке и верификации устройства, позволяя выявить и устранить ошибки на ранних этапах. Однако для более глубокой проверки рекомендуется также разработать тесты более высоких классов, чтобы охватить более широкий спектр возможных сценариев работы устройства.

Задание lab8_2:

Задача:

На языке Verilog, опишите тест 2 класса для проверки устройства сортировки, созданного в lab6_3:

Рис. 2.1 - Устройство сортировки. Lab6_3

Дополнение:

- Подаваемые на вход устройства данные считываются из файла с помощью $readmemh (или $readmemb)

- Ожидаемые данные считываются из файла, используя расширения стандарта 2001 (т.е. без $readmemh (или $readmemb))

Решение:

Для тестирования используется устройство сортировки, разработанное в lab6_3:

Код устройства сортировки на языке Verilog. Lab6_3

module lab6_3

#(parameter W=2, TYPE="lab6_1")

(

(* altera_attribute = "-name IO_STANDARD \"3.3-V LVTTL\"", chip_pin = "88, 89" *)

input       [W-1:0] a,

(* altera_attribute = "-name IO_STANDARD \"3.3-V LVTTL\"", chip_pin = "90, 91" *)

input       [W-1:0] b,

(* altera_attribute = "-name IO_STANDARD \"3.3-V LVTTL\"", chip_pin = "49, 46" *)

input       [W-1:0] c,

(* altera_attribute = "-name IO_STANDARD \"3.3-V LVTTL\"", chip_pin = "25, 24" *)

input       [W-1:0] d,

(* altera_attribute = "-name IO_STANDARD \"3.3-V LVTTL\"", chip_pin = "23" *)

input       clk,

(* altera_attribute = "-name IO_STANDARD \"2.5 V\"", chip_pin = "64" *)

input       rst,

(* altera_attribute = "-name IO_STANDARD \"2.5 V\"", chip_pin = "65, 66" *)

output  reg [W-1:0] min,

(* altera_attribute = "-name IO_STANDARD \"2.5 V\"", chip_pin = "67, 68" *)

output  reg [W-1:0] midl,

(* altera_attribute = "-name IO_STANDARD \"2.5 V\"", chip_pin = "69, 70" *)

output  reg [W-1:0] midh,

(* altera_attribute = "-name IO_STANDARD \"2.5 V\"", chip_pin = "71, 72" *)

output  reg [W-1:0] max

);

wire    [W-1:0]     min_1, max_1,

min_2, max_2,

min_3, max_3,

min_, midl_, midh_, max_;

reg [W-1:0]     a_, b_, c_, d_;

always @(posedge clk)

begin

if (!rst)

begin

a_ <= 0;

b_ <= 0;

c_ <= 0;

d_ <= 0;

min <= 0;

midl <= 0;

midh <= 0;

max <= 0;

end

else

begin

a_ <= a;

b_ <= b;

c_ <= c;

d_ <= d;

min <= min_;

midl <= midl_;

midh <= midh_;

max <= max_;

end

end

generate

if (TYPE == "lab6_1")

begin :lab6_1

lab6_1 #(.W(W)) lab6_1_1 (.a(a_), .b(b_), .min(min_1), .max(max_1));

lab6_1 #(.W(W)) lab6_1_2 (.a(c_), .b(d_), .min(min_2), .max(max_2));

lab6_1 #(.W(W)) lab6_1_3 (.a(min_1), .b(min_2), .min(min_), .max(max_3));

lab6_1 #(.W(W)) lab6_1_4 (.a(max_1), .b(max_2), .min(min_3), .max(max_));

lab6_1 #(.W(W)) lab6_1_5 (.a(min_3), .b(max_3), .min(midl_), .max(midh_));

end

else

begin :lab6_2

lab6_2 #(.W(W)) lab6_2_1 (.a(a_), .b(b_), .min(min_1), .max(max_1));

lab6_2 #(.W(W)) lab6_2_2 (.a(c_), .b(d_), .min(min_2), .max(max_2));

lab6_2 #(.W(W)) lab6_2_3 (.a(min_1), .b(min_2), .min(min_), .max(max_3));

lab6_2 #(.W(W)) lab6_2_4 (.a(max_1), .b(max_2), .min(min_3), .max(max_));

lab6_2 #(.W(W)) lab6_2_5 (.a(min_3), .b(max_3), .min(midl_), .max(midh_));

end

endgenerate

endmodule

Разрабатываемый тестовый модуль назовем lab6_3_tb, вызовем в нем тестируемый модуль, создав все необходимые входы и выходы:

Рис. 2.2 - Вызов тестируемого модуля.

В тестируемом устройстве, используя параметр TYPE задается итоговая архитектура устройства. Выполним тестирование обеих архитектур, для этого вызываем модуль дважды, задав другое значение TYPE.

Создадим clk т.к. исследуемое устройство – синхронное:

Рис. 2.3 - Clk для исследуемого устройства.

Чтоб не запутаться в ходе тестирования, в качестве значения периода зададим локальный параметр CLK_PERIOD.

Основная логика проверки устройства приведена ниже:

Проверка результатов сортировки

wire [1:0] min_2, midl_2, midh_2, max_2;

lab6_3 #(.TYPE("lab6_1")) uut_lab_6_3_1 (a, b, c, d, clk, rst, min_1, midl_1, midh_1, max_1);

lab6_3 #(.TYPE("lab6_2")) uut_lab_6_3_2 (a, b, c, d, clk, rst, min_2, midl_2, midh_2, max_2);

initial begin

clk = 1'b0;

forever #(CLK_PERIOD / 2) clk = !clk;

end

localparam COUNT_TESTS = 100;

reg [1:0] A [0:4 * COUNT_TESTS - 1];

integer answers_file, char;

reg [1:0] min_ans, midl_ans, midh_ans, max_ans;

initial begin

rst = 1'b1;

// read tests

$readmemb("data_in.txt", A);

answers_file = $fopen("data_out.txt", "r");

`define eof 32'hffff_ffff

char = $fgetc(answers_file);

for (int i = 0; i < COUNT_TESTS && char != `eof; i++) begin

$ungetc(char, answers_file);

$fscanf(answers_file, "%b", min_ans);

$fscanf(answers_file, "%b", midl_ans);

$fscanf(answers_file, "%b", midh_ans);

$fscanf(answers_file, "%b", max_ans);

a = A[i * 4];

b = A[i * 4 + 1];

c = A[i * 4 + 2];

d = A[i * 4 + 3];

#(CLK_PERIOD * 2);

if (min_ans != min_1 || midl_ans != midl_1 || midh_ans != midh_1 || max_ans != max_1) begin

$display("Error test lab6_3_1; id: %0d. \nExcepted:\t\t%b, %b, %b, %b\nReal:\t\t%b, %b, %b, %b", i,

min_ans, midl_ans, midh_ans, max_ans,

min_1, midl_1, midh_1, max_1);

$stop;

end

if (min_ans != min_2 || midl_ans != midl_2 || midh_ans != midh_2 || max_ans != max_2) begin

$display("Error test lab6_3_2; id: %0d. \nExcepted: %b, %b, %b, %b\nReal: %b, %b, %b, %b", i,

min_ans, midl_ans, midh_ans, max_ans,

min_2, midl_2, midh_2, max_2);

$stop;

end

char = $fgetc(answers_file);

end

$display("All test have been passed!");

$fclose(answers_file);

$stop;

end

endmodule

Здесь локальный параметр COUNT_TESTS задает число тестов во входном файле. Именно используя этот параметр выбирается размер массива А, в который записываются входные данные из файла data_in. Так же этот параметр влияет на цикл, в котором происходит считывание ответа и сравнение его с реальным результатом.

Однако важно, что если увеличивать значение COUNT_TESTS, но не добавить значения в файл answers_file.txt цикл остановится по eof.

Стоит отметить, что из-за дополнительных регистров на входе и выходе тестируемого устройства, было принято решение добавить дополнительную задержку, чтоб дождаться интересующего результата.

Естественно, можно было поменять реализацию и каждый такт подавать новые данные, а сравнение реализовать другим образом, однако в силу простоты текущей реализации, было принято решение её оставить.

Моделирование:

Создадим 4 тестовых последовательности, входные данные выглядят таким образом:

Рис. 2.4 - data_in.txt

Данные, с которыми сравниваем выходные такие:

Рис. 2.5 - data_out.txt

Запустим полученный тестовый файл, добавив на wave все интересующие нас значения:

Рис. 2.6 - Результат выполнения тестового файла.

Как видно, устройство работает корректно, стоит отметить, что тесты не являются полными т. к. rst всегда остается = 1, а также в приведенных файлах всего 4 разных теста.

Выводы:

В рамках лабораторной работы lab8_2 были приобретены важные навыки по разработке тестов второго типа, которые опираются на данные, полученные из файлов. Эти навыки предоставляют возможность удобно создавать тестовые сценарии, а также проверять корректность функционирования устройства.

Работа с файлами в языке Verilog оказывается эффективной операцией, которая позволяет быстро создавать тестовые случаи, основанные на реальных данных или заданных шаблонах. Этот подход существенно упрощает процесс верификации и анализа результатов тестирования, а также обнаружение потенциальных ошибок и несоответствий в работе цифровых устройств.

Способность взаимодействовать с файлами в Verilog не только облегчает разработку тестов, но также усиливает способность анализа и контроля процесса верификации. Эти навыки содействуют более надежному и эффективному развитию цифровых систем и устройств.

Задание lab8_3:

Задача:

На языке Verilog разработать преобразователь двоичных чисел разрядностью 3 в код 1 из N. Устройство должно работать на ROM памяти, инициализацию которой выполнить из файла.

Входы:

- [2:0] da – вход множимого, на входе следует использовать регистр.

- clk – вход тактового сигнала.

Выходы:

- [N-1:0] q – выходы.

Решение:

Реализуем требуемое устройство на языке SystemVerilog:

Преобразователь в код 1 из N трехразрядного числа

module lab8_3(

input [2:0] da,

input clk,

output reg [7:0] q

);

reg [2:0] address;

reg [7:0] rom [0:7];

initial begin

$readmemb("rom_init_values.txt", rom);

end

always @(posedge clk) begin

address <= da;

q <= rom[address];

end

endmodule

Файл mem.txt имеет следующий вид:

Рис. 3.2 - Содержимое файла mem.txt

Моделирование:

Для моделирования разработанного устройства, напишем тестовый модуль 1 класса:

Модуль тестирования lab8_3

module lab8_3_tb;

reg [2:0] da;

reg clk;

wire [7:0] q;

lab8_3 dut(.da(da), .clk(clk), .q(q));

initial begin

clk = 1'b0;

forever #5 clk = !clk;

end

initial begin

#5;

da = 0;

#100;

da = 1;

#100

da = 2;

#100;

da = 3;

#100;

da = 4;

#100;

da = 5;

#100;

da = 6;

#100;

da = 7;

#100;

$stop;

end

endmodule

Этот модуль перебирает все возможные входные данные на da, тем самым проводя полный тест разработанного модуля.

Добавим на waveform интересующие входы и выходы и получим:

Рис. 3.4 - Результат моделирования в ModelSim.

Полученный вывод соответствует ожиданиям, что говорит о корректной работе устройства.

Моделирование на ПЛИС:

Выполним моделирование на ПЛИС, входы и выводы платы заданы через altera_attribute. Выполним компиляцию и проверим, что входы и выходы действительно получили требуемые пины:

Рис. 3.5. Pin Planner.

В ходе моделирования на ПЛИС видно, что устройство работает корректно.

Выводы:

В ходе лабораторной работы lab8_3 было разработано устройство, которое способно преобразовывать двоичные числа в код 1 из N. Это устройство использует RAM для хранения данных и инициализируется с использованием $readmemb. Процесс разработки и отладки этого устройства значительно упрощается при использовании инструмента Model Sim и директив для чтения файлов.

Разработанное устройство может найти применение в различных цифровых приложениях, где требуется перекодирование данных для облегчения их обработки и управления. Примеры включают цифровую коммутацию, управление периферийными устройствами, адресацию памяти, кодирование событий и сигналов, а также цифровую обработку сигналов. Такие устройства полезны для оптимизации обработки данных и управления информацией в различных цифровых системах.