Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа компьютерных технологий и информационных систем

Отчёт по лабораторной NIOSII_1

Дисциплина: Автоматизация проектирования дискретных устройств (на английском языке)

Выполнил студент гр. 5130901/10101 		  М.Т. Непомнящий

(подпись)

Руководитель  	  А.А. Федотов

(подпись)

Санкт-Петербург

2024

Оглавление

1.	Задание	5

1.1.	Цель работы	5

1.2.	Структура проекта	5

2.	Ход работы	6

2.1.	Создание проекта	6

Начало работы в PD	6

2.2.	Настройка сигналов	6

Настройка clk	6

2.3.	Подключение сигналов	7

Настройка и подключение On-Chip Memory (RAM and ROM)	7

Настройка и подключение Nios II Processor	8

Настройка и подключение PIO (Parallel I/O)	9

Адресация системы	10

2.4.	Анализ полученной системы	11

Анализ предустановок	11

Проверка блока	12

Проверка отсутствия проблемных подключений	12

Анализ с помощью Schematic	13

Генерация системы	13

2.5.	Подключение файлов к проекту	15

2.6.	Анализ проекта	16

RTL Viewer	16

Назначение выходов проекта	16

2.7.	Создание программной части проекта	17

Создание файла Source	17

Компиляция проекта в Eclipse	18

Полная компиляция проекта в QP	19

2.8.	Реализация на плате	20

3.	Дополнительные задания	21

3.1.	Дополнительное задание 1	21

Создание программного файла Lab1_task1_source.c	21

Реализация на плате	21

3.2.	Дополнительное задание 2	22

Увеличение разрядности pio_SW	22

Создание программного файла Lab1_task2_source.c	22

Реализация на плате	23

4.	Вывод	24

Список иллюстраций

Рис. 1 – Структура проекта	5

Рис. 2 – Создание проекта	6

Рис. 3 – Исходное окно PD	6

Рис. 4 – Настройка компонента clk	6

Рис. 5 – Настройка модуля onchip _mem	7

Рис. 6 – Подключение onchip_mem	7

Рис. 7 – Настройка модуля nios2_PD	8

Рис. 8 – Подключение модуля nios2_PD	8

Рис. 9 – Настройка параметров exception в модуле nios2_PD	9

Рис. 10 - Настройка модуля pio_LED	9

Рис. 11 – Подключение модуля pio_LED	9

Рис. 12 – Настройка модуля pio_SW	10

Рис. 13 – Подключение модуля pio_SW	10

Рис. 14 – Окно Address Map после выполнения автоматической адресации	10

Рис. 15 – Внешний вид созданной системы	11

Рис. 16 – Предустановки системы	11

Рис. 17 – Окно Messages с предупреждением	12

Рис. 18 – Символ системы	12

Рис. 19 – Анализ проблемных подключений	12

Рис. 20 – Show System with QSYS Interconnect	13

Рис. 21 – Schematic	13

Рис. 22 – Предустановки окна Genreration (по умолчанию)	14

Рис. 23 – Проверка генерации HDL	14

Рис. 24 – Подключение файла .qip к проекту	15

Рис. 25 – Синтаксис файла Lab1.sv	15

Рис. 26 – Создание символа файла верхнего уровня	15

Рис. 27 – Выбор файла верхнего уровня	16

Рис. 28 – Схема проекта в RTL Viewer	16

Рис. 29 – Назначение выводов платы средствами Pin Planner	16

Рис. 30 – Unused Pins	17

Рис. 31 – Создание проекта в Eclipse	17

Рис. 32 – Пред настройки Source File’а	17

Рис. 33 – Синтаксис файла Lab1_source.c	18

Рис. 34 – Build Project	18

Рис. 35 – Настройка BSP Editor	18

Рис. 36 – Build Project после изменения настроек BSP Editor	19

Рис. 37 – Окно Make Targets	19

Рис. 38 – Проверка размера и базового адреса памяти	19

Рис. 39 – Добавление meminit.qip в проект	19

Рис. 40 – SDC файл	20

Рис. 41 – Добавление SDC файла	20

Рис. 42 – Временные характеристики устройства	20

Рис. 43 – Изменённый исходный файл	21

Рис. 44 – Изменение настроек модуля pio_SW	22

Рис. 45 – Подключение SW[7:0] (Pin Planner)	22

Рис. 46 – Программный файл с реализацией сложения по модулю SW[7:0]	23

Задание

Цель работы

Познакомиться с процедурой реализации «системы на кристалле» – проекта на базе процессора NIOSII, включая следующие этапы:

✓ Создание проекта в пакете Quartus Prime (QP)

✓ Создание аппаратной части проекта помощью приложения Platform Designer (PD)

✓ Создание программной части проекта в рамках оболочки NIOSII IDE

✓ Проверка работы проекта на плате

Структура проекта

Процессор NIOSII на светодиодах LED8 … LED1 отображает двоичные коды чисел от 0 до 255, под управлением данных, получаемых с переключателей SW:

Рис. 1 – Структура проекта

Устройство, которое содержит master и 3 slave: 2 модуля my_slave и 1 модуль my_Dslave (default slave)

Master получает некоторые данные через Conduit, через 8-разрядный интерфейс мастер осуществляет адресный доступ к одному из slave’ов, настраивает соответственно slave’s, либо что-то в них записывает, каждый из slave’ов имеет в себе Conduit, который помогает посмотреть на выводе slave’а то, что мы туда записали из мастера.

Ход работы

Создание проекта

Создадим проект, указав параметры, представленные на Рис. 2 ниже:

Рис. 2 – Создание проекта

Начало работы в PD

Откроем PD и сохраним систему:

Рис. 3 – Исходное окно PD

Настройка сигналов

Настройка clk

Зададим значение Clock frequency = 25 MHz (частота кварцевого генератора на плате miniDiLaB-CIV, с которой предстоит работать), а также Reset synchronous edges = Deassert:

Рис. 4 – Настройка компонента clk

Подключение сигналов

Настройка и подключение On-Chip Memory (RAM and ROM)

Через окно Library добавим в проект модуль On-Chip Memory (RAM and ROM), переименуем его на onchip _mem и зададим следующие параметры:

- Тип памяти – RAM

- Размер памяти – 16384 байт (16 Кб)

- Остальные галочки и настройки так, как показано на  ниже

Рис. 5 – Настройка модуля onchip _mem

Заметим, что появившиеся ошибки связаны с тем, что для нормальной работы компонент должен быть подключен к тактовому сигналу, сигналу сброса внутренних регистров и Мастеру на шине Avalon-ММ.

Подключим только что добавленный модуль. Для этого соединим выход clk.clk со входом clk1 компонента onchip_mem, а также выход clk.clk_reset со входом onchip_mem.reset1:

Рис. 6 – Подключение onchip_mem

Как и предполагалось, ошибки исчезли.

Настройка и подключение Nios II Processor

Добавим в систему ядро процессорного модуля, за него отвечает модуль Nios II Processor. Переименуем его на nios2_PD и зададим в его настройках следующие параметры:

- Тип процессора Main → Тип процессора – NIOSII/e (простейший вариант процессорного ядра)

- JTAG DEBUG → отключить режим Include JTAG Debug

Рис. 7 – Настройка модуля nios2_PD

Подключим только что добавленный модуль. Для этого соединим вход nios2_PD.clk с выходом clk.clk, а также выход clk.clk_reset со входом nios2_PD.reset. Соединим вход onchip_mem.s1 с выходами data_master и instruction_master компонента nios2_PD. Получим следующую систему:

Рис. 8 – Подключение модуля nios2_PD

Дополнительно до настроим процессор NIOS II. Когда мы включаем или сбрасываем устройство, возникает некоторое событие Esception, которое говорит, что процессору нужно начать работать с определённого адреса. По этому адресу будет храниться первоначальная инициализация процессора. Поскольку, сброс, может быть нажат в любой момент, нужно указать следующие параметры:

- Память для вектора сброса

- Память для вектора exception

- JTAG Debug Module

Рис. 9 – Настройка параметров exception в модуле nios2_PD

Настройка и подключение PIO (Parallel I/O)

pio_LED

Через окно Library добавим в проект модуль PIO (Parallel I/O), переименуем его на pio_LED и зададим следующие параметры:

Рис. 10 - Настройка модуля pio_LED

Подключим только что добавленный модуль. Для этого выполним соединения так, как показано на рис. 12 ниже, а также в строке external_connections столбца Export введём имя внешнего вывода – led:

Рис. 11 – Подключение модуля pio_LED

pio_SW

Подключим второй модуль PIO (Parallel I/O), который будет отличаться от первого тем, что он будет иметь разрядность 1, а также направление передачи – Input. Переименуем его на pio_SW. Настройки этого компонента приведены ниже на рис. 13:

Рис. 12 – Настройка модуля pio_SW

Подключим только что добавленный модуль. Для этого выполним соединения так, как показано на рис. 14 ниже, а также в строке external_connections столбца Export введём имя внешнего вывода – sw:

Рис. 13 – Подключение модуля pio_SW

Адресация системы

Выполним System → Assign base Addresses. После автоматической адресации модулей окно Address Map будет выглядеть следующим образом:

Рис. 14 – Окно Address Map после выполнения автоматической адресации

Анализ полученной системы

Полученная система будет выглядеть так, как показано на  ниже:

Рис. 15 – Внешний вид созданной системы

Анализ предустановок

Проверим, что предустановки для полученной системы указаны так, как показано на рис. 17 ниже:

Рис. 16 – Предустановки системы

В окне Messages есть только 1 предупреждение, связанное с тем, что не подключён JTAG Debug модуль, однако это было сделано намеренно, поэтому на это предупреждение можем не обращать внимание:

Рис. 17 – Окно Messages с предупреждением

Проверка блока

Выполним View → Block Symbol и убедимся в том, что символ системы построен правильно:

Рис. 18 – Символ системы

Проверка отсутствия проблемных подключений

Выполним View → Clock domains Beta, выберем режим отображения Reset, затем Clock. Заметим, что проблемных подключений ни в одном из случаев не выявлено:

Рис. 19 – Анализ проблемных подключений

Выполним команду System → Show System with PD Interconnect (Show System with QSYS Interconnect). Проверим, был добавлен только модуль mm_interconnect_0.

Рис. 20 – Show System with QSYS Interconnect

Анализ с помощью Schematic

Выполним View → Schematic, в качестве фильтра введём in и убедимся в том, что система синхронизации и каналы ST системы подключены верно:

Рис. 21 – Schematic

Генерация системы

Выполним PD → Generate HDL и укажем следующие предустановки для генерации:

Рис. 22 – Предустановки окна Genreration (по умолчанию)

Удостоверимся в том, что среди предупреждений есть только 1 пункт, связанный с JTAG, про сто говорилось выше:

Рис. 23 – Проверка генерации HDL

Подключение файлов к проекту

Подключим файл .qip только что созданной системы к проекту в Quartus

Рис. 24 – Подключение файла .qip к проекту

Создадим файл верхнего уровня Lab1.sv, синтаксис которого приведён ниже:

Рис. 25 – Синтаксис файла Lab1.sv

Этот файл был создан отдельно, но не добавлен в проект. Создадим этот же файл, но с помощью графического редактора:

Рис. 26 – Создание символа файла верхнего уровня

Сохраним схему на Рис. 27 под именем lab1.bdf

Анализ проекта

В иерархии проекта выберем файл верхнего уровня:

Рис. 27 – Выбор файла верхнего уровня

RTL Viewer

Выполним анализ и синтез проекта средствами QP и убедимся в правильности схемы средствами RTL Viewer:

Рис. 28 – Схема проекта в RTL Viewer

Можем увидеть, что полученная в RTL Viewer схема совпадает с той, что была задана по условию (в зелёном блоке отображается тот фрагмент системы, который был создан средствами PD).

Назначение выходов проекта

Откроем редактор назначения выводов (Pin Planner): Assignment → Pin Planner. Назначим выводы на плату так, как показано на  ниже:

Рис. 29 – Назначение выводов платы средствами Pin Planner

Выполним Assignment → Device → Device and Pin Options → Unused Pins, в появившемся окне установим опцию As input tri-started with weak pull-up:

Рис. 30 – Unused Pins

Создание программной части проекта

Создадим оболочку Nios II SBT (Software Build Tools) средствами Eclipse.

Укажем файл с описанием программы lab1_nios.spocinfo. В качестве названия проекта укажем Lab1_sw.

Рис. 31 – Создание проекта в Eclipse

Создание файла Source

Создадим Source File:

Рис. 32 – Пред настройки Source File’а

Рис. 33 – Синтаксис файла Lab1_source.c

Компиляция проекта в Eclipse

Выполним Lab1_sw → Build Project:

Рис. 34 – Build Project

При создании платформы, программой и данными инициализации занято 4568 Байт, свободно 10 кБ.

Выполним Lab1_sw_bsp → Nios II Lab1 → BSP Editor и в окне настроек зададим параметры следующим образом:

Рис. 35 – Настройка BSP Editor

Скомпилируем проект. Для этого выполним Lab1_sw → Build Project, проверим, что останется больше свободной памяти:

Рис. 36 – Build Project после изменения настроек BSP Editor

Заметим, что памяти, оставшейся свободной (из ОЗУ 16 Кбайт, указанных при создании платформы, программой и данными инициализации занято 1548 Байт (было - 4568 Байт), свободно 14кБайт ( было - 10кБайт).

Выполним Lab1_sw → Make Targets → Build:

Рис. 37 – Окно Make Targets

Компиляция прошла успешно, проверим, что размер и базовый адрес памяти совпадают с теми, что были указаны ранее при создании системы в пакете PD:

Рис. 38 – Проверка размера и базового адреса памяти

Как видим, все значения совпали с теми, что были указаны ранее.

Полная компиляция проекта в QP

Добавим только что созданный файл meminit.qip в проект:

Рис. 39 – Добавление meminit.qip в проект

Создадим Lab1.sdc файл с временными требованиями так, как показано на Рис. 40 ниже:

Рис. 40 – SDC файл

Добавим файл к проекту:

Рис. 41 – Добавление SDC файла

Выполним полную компиляцию. В отчете о компиляции видно, что устройство удовлетворяет временным параметрам.

Рис. 42 – Временные характеристики устройства

Реализация на плате

Проект был загружен на плату, светодиоды LED8-LED1 отображали последовательное увеличение счётчика от 0 до 255 при sw[0] в положении 1, а при переключении sw[0] в положение 0 счёт происходил в обратном порядке с тем же шагом от 255 до 0. Работа на стенде была продемонстрирована преподавателю.

Дополнительные задания

Дополнительное задание 1

Создание программного файла Lab1_task1_source.c

Создадим отдельный проект аналогичный предыдущему, но изменим в нём файл с исходным кодом Lab1_task1_source.c. Будем использовать указатели в качестве адресов, а также увеличим частоту переключения светодиодов засчёт уменьшения значения функции usleep, изменим начальное значение счётчика

Рис. 43 – Изменённый исходный файл

Реализация на плате

Как и ожидалось, визуально можем наблюдать корректную работу счётчика и правильное отображение на лабораторном стенде, аналогично тому, что было описано в основном задании проекта. Визуально заметно, что переключение светодиодов, засчёт увеличения частоты, происходит быстрее.

Дополнительное задание 2

Создадим второй проект, где в системе изменим разрядность SW с одного разряда до 8 разрядов, подключим к переключателям SW[7:0].

Увеличение разрядности pio_SW

Изменим разрядность модуля pio_SW с 1 на 8:

Рис. 44 – Изменение настроек модуля pio_SW

Подключим новые sw к переключателям SW[7:0] средствами Pin Planner:

Рис. 45 – Подключение SW[7:0] (Pin Planner)

Создание программного файла Lab1_task2_source.c

Создадим текст программы в файле с исходным кодом Lab1_task2_source.c, где будет обеспечиваться сложение по модулю, задаваемому переключателями SW[7:0]. Синтаксис файла представлен на Рис. 47 ниже:

Рис. 46 – Программный файл с реализацией сложения по модулю SW[7:0]

Реализация на плате

Проект был загружен на плату. Увеличение счётчика по модулю работает корректно.

Так, например, при выставлении значения на SW[7..0] = 12 осуществляется увеличение счётчика от 0 до 11. Это связано с тем, что psw-1=11 < count=64 → выполняется условие на 16 строке (значение счётчика по умолчанию меняется с 64 на 0).

Если же изначально установить значение на SW[7:0] = 70, то счёт будет производиться от 64 до 69.

Работа с устройством на плате была продемонстрирована преподавателю.

Вывод

В ходе лабораторной работы был осуществлен процесс создания и настройки системы (Рис. 1) на базе процессора NIOS II с использованием пакета Quartus Prime и Eclipse IDE. Реализация проекта включала в себя создание аппаратной части с помощью Platform Designer (PD), создание программной части с помощью среды разработки Eclipse, где был создан файл для инициализации модуля памяти программ процессора, а также реализация проекта на плате.

В ходе тестирования проекта на плате светодиоды LED8-LED1 отображали последовательное увеличение счётчика от 0 до 255 при sw[0] в положении 1, а при переключении sw[0] в положение 0 счёт происходил в обратном порядке с тем же шагом от 255 до 0. Это говорит о корректности работы созданного устройства.

В дополнительных заданиях были реализованы различные функциональности, такие как изменение частоты переключения светодиодов, использование указателей для адресации данных, а также увеличение разрядности ввода-вывода для взаимодействия с переключателями.

Анализ результатов показал успешную работу созданной системы на плате, а также корректное отображение данных на светодиодах в зависимости от значений на переключателях.

Полученные навыки работы с NIOS II могут быть полезны при создании проектов в области встраиваемых систем, таких как системы управления, обработки сигналов, автоматизации и других.